国产433MHz射频芯片CMT2300A模块设计

技术报告

——基于Direct Tie拓扑的阻抗匹配与电路分析

Hbuas 23Comm 小组

院系：物理与电子工程学院

专业：     电子信息

班级：  通信工程2311班

完成时间：   2025.12.25

| 姓名+学号 | 分工 |
| --- | --- |
| 陈文斗 2023170114 | 分模块完成原理图仿真与参数优化 |
| 李张稀洋 2023111107 | 分模块完成原理图仿真与参数优化 |
| 赵梓睿 2023111266 | 分模块完成原理图仿真与参数优化 |
| 李响 2023111206 | 分模块完成原理图仿真与参数优化 |
| 宋文博 2023111177 | PCB版图绘制、布线优化 |
| 操子康 2023121214 | PCB版图绘制、布线优化 |
| 刘逸伟 2023111140 | PPT汇报内容排版与演示设计 |
| 林贻伦 2023111115 | PPT汇报内容排版与演示设计 |
| 旷娟 2023111137 | 课设报告内容撰写、数据整理校对 |
| 苏晓熳 2023111267 | 课设报告内容撰写、数据整理校对 |

国产433M芯片CMT2300A射频模块

摘要：本报告详细阐述了基于国产射频收发芯片CMT2300A的433MHz无线通信模块的硬件设计原理。重点分析了射频前端（RF Front-End）的电路网络架构，特别是芯片PA/LNA引脚与50Ω天线之间的阻抗匹配网络。设计采用了Direct Tie（直连）拓扑结构，通过多级L-C网络实现发射功率的最大化传输、接收灵敏度的优化以及高次谐波的抑制。通过嘉立创EDA进行PCB阻抗计算与布局优化，确保了在20dBm 发射功率下实现1000米以上的传输距离。

关键字：射频收发芯片CMT2300A、射频前端、阻抗匹配网络、Direct Tie（直连）拓扑结构、无线通信

Domestic 433M Chip CMT2300A RF Module

Abstract: This report elaborates on the hardware design principles of a 433MHz wireless communication module based on the domestic RF transceiver chip CMT2300A. It focuses on analyzing the circuit network architecture of the RF front-end, particularly the impedance matching network between the chip's PA/LNA pins and the 50Ω antenna. The design adopts a Direct Tie topology, using a multi-stage L-C network to maximize transmission power, optimize receiving sensitivity, and suppress higher-order harmonics. PCB impedance calculations and layout optimization were performed using JLCPCB EDA, ensuring a transmission distance of over 1000 meters at 20dBm output power.

Keywords:

目  录

1.设计概述	5

2.射频匹配网络理论基础	6

3.Direct Tie电路网络详细分析	7

3.1电路拓扑结构	7

3.2.1.馈电与扼流(Bias & Choke)	7

3.3.2.隔直与耦合(DC Block)	7

4.关键器件选型与PCB实现	9

4.1器件参数表(433MHz@20dBm)	9

5.总结	10

参考文献	11

1.设计概述

本次课程设计的目标是设计一款工作在433.92 MHz的无线数传模块。核心芯片选用华普微的CMT2300A，目标发射功率为+20dBm。为了兼顾性能与成本，且简化PCB布局，射频前端采用了官方推荐的Direct Tie（直连）应用电路。该方案无需外部射频开关（如AS179），利用无源器件实现收发链路的复用。

2.射频匹配网络理论基础

在射频电路设计中，阻抗匹配是决定传输效率的关键。根据最大功率传输定理，当负载阻抗ZL等于源阻抗ZS的共轭复数ZL=ZS时，负载能获得最大功率。

在本设计中，系统标准阻抗为ZO=50Ω。匹配网络的设计目标是：

·发射模式(Tx)：将功率放大器(PA)的低输出阻抗（通常<10Ω）变换为50Ω，并滤除二次、三次谐波。

·接收模式(Rx)：将天线的50Ω阻抗与低噪声放大器(LNA)的高输入阻抗进行匹配，以获得最佳噪声系数(NF)。

3.Direct Tie电路网络详细分析

  - 3.1电路拓扑结构

本设计依据CMT2300A数据手册（Rev 1.8）中的20dBm Direct Tie参考设计进行实施。连接天线与芯片的电路网络是一个高阶的L-C梯形网络，具体包含电感L1，L2，L4，L5，L7，L8和电容C1，C2，C3，C16，C6，C7。

该网络并非单一的π型或T型匹配，而是复合结构，其功能拆解如下：馈电与扼流、隔直与耦合、阻抗变换与谐波滤波、接收路径的耦合。

3.2馈电与扼流(Bias & Choke)

•元件：L1 (180nH)。

•分析：L1连接在VDD和PA(Pin3)之间。对于直流(DC)，电感相当于短路，为PA提供工作电流；对于433MHz射频信号(RF)，180nH电感呈现高阻抗(ZL1=jωL≈j490Ω)，防止射频能量泄露到电源网络。

3.3隔直与耦合(DC Block)

•元件：C1 (15pF)。

•分析：C1串联在PA输出路径上，隔绝PA引脚的直流偏置电压，同时让射频信号通过。

  - 3.4阻抗变换与谐波滤波(Matching & Filtering)

  - 这是核心的匹配网络，由多级L-C组成：

  - •第一级(L2-C2)：L2(22nH)与C2(3.0pF)构成第一级L型匹配，初步提升PA

  - 的低阻抗，并构成低通滤波特性。

  - •第二级(C16)：特别注意，在433MHz 20dBm方案中，原理图中的L3位置实际使用的是电

  - 容C16(15pF)。这是一个关键的匹配元件，用于调节相位和阻抗轨迹。

  - •第三级(L4-L5-C3)：L4(33nH)、L5(33nH)和C3(6.2pF) 构成了最终的π型或T型低通滤

  - 波器。这一级的主要作用是将阻抗最终拉回 50Ω 并在 SMA 接口处输出，同时对高次

  - 谐波（868MHz,1.2GHz等）进行深度衰减，以满足无线电管理委员会的杂散辐射要求。

  - 3.5接收路径的耦合 (Rx Path)

    - •元件：L7，L8，C6，C7及Pin1(RFIP)，Pin2(RFIN)。

    - •分析：在Direct Tie模式下，接收引脚Pin2(RFIN)直接连接到Tx路径的C1/L2

节点处。

    - •工作原理：当芯片处于Rx模式时，PA关闭呈现高阻抗，天线感应到的微弱信号经过L5→L4→C16→L2后，流入Pin2。C6，L7，C7构成了LNA输入端的辅助匹配网络和平衡电路，确保差分LNA能够获得良好的信噪比。

4.关键器件选型与PCB实现

4.1器件参数表(433MHz@20dBm)

严格遵循官方BOM，选用高品质0603叠层电感和NPO材质电容，以降低插入损

耗：

| 标号 | 元件值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| L1 | 180nH | 射频扼流圈(RF Choke) |
| C1 | 15pF | 隔直/匹配 |
| L2 | 22nH | 匹配/滤波 |
| C16(原L3) | 15pF | 关键匹配元件 |
| L4/L5 | 33nH | 低通滤波/阻抗微调 |
| C3 | 6.2pF | 谐波滤除 |

表1.核心射频元件清单

  - 4.2.PCB阻抗控制

为了保证信号从匹配网络输出后无损耗地传输到天线，PCB设计中采用了共面波导

(Coplanar Waveguide with Ground)结构。

•板材参数：FR-4，板厚1.6mm，铜厚1oz。

•计算结果：在铺铜间距(Clearance)设为11.8mil 时，射频主传输线（L5到SMA）的线宽设定为50.6mil，精确匹配50Ω特性阻抗。

•布局优化：射频路径采用了“一字型”直线布局，避免了90度折线带来的信号反射；在射频线两侧及芯片底部大量打孔(GND Vias)，确保了良好的信号回流路径和屏蔽效果。

5.总结

本设计通过对CMT2300A Direct Tie电路网络的深入分析，理解了多级 L-C 网络在收发复用、阻抗变换及谐波抑制中的多重作用。在实施过程中，严格修正了官方文档中 L3 为电容的特殊配置，并通过精确的PCB阻抗计算和布局工艺，最大程度地减少了信号衰减。该设计理论上能够满足1000米远距离通信的链路预算要求。

参考文献

[7] 毛钧杰,何建国. 微波技术与天线（第三版）[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

[8] 林为干. 电磁场理论[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2006.